宿題

(1)直流(f=0)のとき、R=0.5[Ω/m]、G=10-6[S/m]である場合のαを単位[Np/m]および[dB/m]で表せ。

(2)上記において信号の電力が半分になる長さを求めよ。

(1)

α=12R2+4π2f2L2G2+4π2f2C2+RG-4π2f2LC

α=120.52+4π202L210-62+4π202C2+0.5∙10-6-4π202LC

α=0.5∙10-6

よってα=7.071∙10-4[Np/m]

また20log10e=8.69倍することで6.14∙10-3[dB/m]と求められる

(2)

減衰定数αは電圧(電流も可)に関してのものであり、電力に関してのものでないことに注意。

電力は電圧の2乗に比例する。従って電力が半分になるのは電圧が12倍になるとき。

loge12=-0.347[dB]

つまり、電圧が0.347[dB]減少するとき。

1mで6.14∙10-3dB減るので

0.3476.14∙10-3mで0.347dB減る。

これを整理すると、56.5[m]と求められる。

豆知識

電力について

デシベルdB=10log10(比率)

ネーパNp=12loge(比率)

電圧または電流について

デシベルdB=20log10(比率)

ネーパNp=loge(比率)

上記から、デシベルとネーパの関係を求めることができる。

1/2[Np]となるとき、電力比率=eであり、これをdBの関係式に入れると、

1/2[Np]= 10log10e

即ち

1[Np]= 20log10e

参考: http://t-shirafuji.jp/lecture_notes/electric_circuits_i_open/Ch12.pdf